实验1记录

危国锐

( 上海交通大学电子信息与电气工程学院，上海 200240 )

表 1-1 系统时钟频率的设定方式对 PF0 信号频率的影响

| 序号 | 外部时钟 | 振荡器源 |  | 系统时钟源 |  | PLL VCO频率 |  | 希望设定的系统时钟频率（MHz） | DEBUG 观测到的时钟频率数值(MHz) | USR_SW1-PJ0 为释放状态下，示波器观测的PF0 信号频率(Hz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SYSCTL_XTAL_25MHZ | MOSC(25M) SYSCTL_OSC_MAIN | PIOSC(16M) SYSCTL_OSC_INT | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_CFG_VCO_320 | SYSCTL_CFG_VCO_480 |  |  |  |
| 1 |  |  | √ |  | √ |  |  | 16 | 16 |  |
| 2 |  |  | √ |  | √ |  |  | 12 | 16 |  |
| 3 |  |  | √ |  | √ |  |  | 8 | 8 |  |
| 4 | √ | √ |  |  | √ |  |  | 25 | 25 |  |
| 5 | √ | √ |  |  | √ |  |  | 12 | 12.5 |  |
| 6 | √ | √ |  |  | √ |  |  | 1 | 1 |  |
| 7 | √ | √ |  | √ |  |  | √ | 25 | 24 |  |
| 8 | √ | √ |  | √ |  |  | √ | 20 | 20 |  |
| 9 | √ | √ |  | √ |  |  | √ | 8 | 8 |  |
| 10 |  |  | √ | √ |  |  | √ | 20 | 20 |  |
| 11 |  |  | √ | √ |  |  | √ | 8 | 8 |  |
| 12 |  |  | √ | √ |  |  | √ | 1 | 15 |  |
| 13* |  |  | √ |  | √ |  |  | 4 | 4 |  |
| 14* |  |  | √ |  | √ |  |  | 3 | 3.2 |  |
| 15* |  |  | √ |  | √ |  |  | 2 | 2 |  |
| 16* |  |  | √ |  | √ |  |  | 1.1 | 1.142 857 |  |
| 17* |  |  | √ |  | √ |  |  | 1.000 001 | 1.066 666 |  |
| 18* |  |  | √ | √ |  |  | √ | 2 | 10 |  |
| 19* |  |  | √ | √ |  |  | √ | 4 | 8.571 428 |  |

参考资料：

[1] “TivaWare™ Peripheral Driver Library USER’S GUIDE” ( SW-TM4C-DRL-UG-2.1.4.178 )

第26.1节 Introduction：关于系统时钟源选为PLL时，频率的限制：When using the PLL, the input clock frequency is constrained to specific frequencies that are specified in the device data sheet.

第26.2节 API Functions：API函数 SysCtlClockFreqSet() 的用法。

[2] “Tiva™ TM4C1294NCPDT Microcontroller DATA SHEET” ( DS-TM4C1294NCPDT-15863.2743 SPMS433B )

第5.2.5节 Clock Control：

[3] “Tiva™ C Series TM4C1294 Connected LaunchPad Evaluation Kit EK-TM4C1294XL User's Guide” ( SPMU365B )

第2.1.6节 BoosterPacks and Headers：Table 2-4. X11 Breadboard Adapter Even-Numbered Pad GPIO and Signal Muxing (continued)，可见X11 Breadboard Adapter的Pin-Port对应关系包含：Pin#66对应Port#PF0，Pin#96对应GND。

第5章 Schematic：Sheet#1指明按键USR_SW1同端口PJ0连接，Sheet#4指明LED灯D4同端口PF0连接。

[4] 课程视频.

工程实践与科技创新II-A_1.5常用调试方法 (sjtu.edu.cn) 给出常用调试方法，包括使用示波器：